Модуль 1

Таблица 1. Итоговая таблица адресации (Модуль 1)

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens18 | DHCP | - | DHCP | DHCP |
|  | ens19 (к HQ-RTR) | 172.16.40.1 | - | 172.16.40.0/28 | - |
|  | ens20 (к BR-RTR) | 172.16.50.1 | - | 172.16.50.0/28 | - |
| HQ-RTR | ens18 (к ISP) | 172.16.40.4 | - | 172.16.40.0/28 | 172.16.40.1 |
|  | ens19 (Trunk) | - | Trunk | - | - |
|  | vlan100 (на ens19) | 192.168.1.1 | 100 | 192.168.1.0/27 | - |
|  | vlan200 (на ens19) | 192.168.2.1 | 200 | 192.168.2.0/28 | - |
|  | vlan999 (на ens19) | 192.168.99.1 | 999 | 192.168.99.0/29 | - |
|  | gre1 (IP туннель) | 10.10.0.1 | - | 10.10.0.1/30 | - |
| HQ-SRV | ens18 (к HQ-RTR) | 192.168.1.10 | 100* | 192.168.1.0/27 | 192.168.1.1 |
| HQ-CLI | ens18 (к HQ-RTR) | DHCP (192.168.2.10) | 200* | 192.168.2.0/28 | 192.168.2.1 |
| BR-RTR | ens18 (к ISP) | 172.16.50.5 | - | 172.16.50.0/28 | 172.16.50.1 |
|  | ens19 (к BR-SRV) | 192.168.3.1 | - | 192.168.3.0/27 | - |
|  | gre1 (IP туннель) | 10.10.0.2 | - | 10.10.0.1/30 | - |
| BR-SRV | ens18 (к BR-RTR) | 192.168.3.10 | - | 192.168.3.0/27 | 192.168.3.1 |

(vlan100, vlan200, vlan999) была создана соответствующая директория в /etc/net/ifaces/.

vlan100 (VLAN ID 100): Для сети сервера HQ-SRV. 192.168.1.1/27

vlan200 (VLAN ID 200): Для сети клиента HQ-CLI. 192.168.2.1/28

vlan999 (VLAN ID 999, пример): Для сети управления. 192.168.99.1/29

HQ-RTR и BR-RTR) была создана директория /etc/net/ifaces/gre1

- HQ-RTR: 10.10.0.1/30

- BR-RTR: 10.10.0.2/30

TYPE=iptun

TUNTYPE=gre

был выбран из-за его простоты, поддержки мультикаст-трафика и широкой совместимости.


выбран протокол OSPF , выбран из за эффективной постройки машрутов

установлен пакет Free Range Routing

В конфигурации FRR (/etc/frr/daemons) был активирован демон ospfd
Заданы уникальные Router ID (

HQ-RTR: 10.10.0.1/30

BR-RTR: 10.10.0.2/30

ip ospf authentication  простая парольная аутентификация

HQ-RTR и BR-RTR настроена динамическая маршрутизация OSPF, работающая через GRE-туннель с использованием парольной аутентификации

Установка dnsmasq

онфигурация /etc/dnsmasq.conf на HQ-RTR

vlan200 (listen-address=192.168.2.1).

Определён динамический пул адресов

Настройка клиента (HQ-CLI):

  - Сетевой интерфейс ens18 настроен на получение адреса по DHCP (BOOTPROTO=dhcp).

  - В файле /etc/dhcpcd.conf активирована директива clientid hq-cli-exam-id (или другой ID из задания).

На маршрутизаторе HQ-RTR настроен DHCP-сервер dnsmasq, выдающий IP-адреса в сети VLAN 200. Благодаря статической аренде по Client ID и соответствующей настройке DHCP-клиента на HQ-CLI, машина HQ-CLI гарантированно получает IP-адрес 192.168.2.11и остальные необходимые сетевые параметры.

Использована Samba в режиме Active Directory Domain Controller на ВМ br-srv.au-team.irpo (192.168.3.10).
Параметры домена:

Realm (Kerberos): AU-TEAM.IRPO

NetBIOS Domain: AU-TEAM

Использован встроенный DNS-сервер Samba (SAMBA_INTERNAL)

- DC: br-srv.au-team.irpo (IP: 192.168.3.10)

- Realm: AU-TEAM.IRPO

- Клиент: hq-cli.au-team.irpo

- Пароль администратора AD: P@ssw0rd

- Группа с правами sudo: hq

- Разрешённые команды sudo: /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id

На сервере BR-SRV  настроен контроллер домена Active Directory на базе Samba. Клиентская машина HQ-CLI введена в домен

На сервере HQ-SRV сконфигурирован отказоустойчивый RAID 1
Установлена утилита mdadm.

Конфигурация массива сохранена в /etc/mdadm.conf

На HQ-CLI 
становлен NFS-клиент (nfs-clients).

Создана точка монтирования /mnt/nfs

+ автомонтаж

настроена служба сетевого времени chrony. Маршрутизатор HQ-RTR функционирует как NTP-сервер stratum 5 для внутренней сети. Все остальные машины успешно синхронизируют своё время с HQ-RTR

- В файле /etc/chrony.conf указана директива local stratum 5 для использования локальных часов.

- Добавлены директивы allow для всех внутренних подсетей (192.168.1.0/27, 192.168.2.0/28, 192.168.99.0/29, 192.168.3.0/27, 192.168.5.0/30

- Управляющий узел: BR-SRV (192.168.3.10).

Ansible, используюет й SSH по ключам с заполненым инвентарём и Создан рабочий каталог /etc/ansible, Создание инвентаря: Создан файл /etc/ansible/hosts со списком управляемых узлов Создан файл /etc/ansible/ansible.cfg с базовыми настройками

- Веб-приложение MediaWiki развёрнуто на сервере BR-SRV с использованием Docker и Docker Compose. Приложение работает контейнерах, его данные хранятся в Docker-томах. MediaWiki доступна по адресу http://192.168.3.10:8086, установлен docker-engine, оздан файл docker-compose.yml (именован wiki.yml в пособии) с описанием сервисов mediawiki и mariadb, их связей, портов (8086:80 для MediaWiki), Скачанный файл LocalSettings.php скопирован на BR-SRV в каталог /home/sshuser/.

На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR успешно настроена статическая трансляция портов (DNAT). Службы SSH на HQ-SRV и BR-SRV (порт 3010 ), а также Wiki на BR-SRV (порт 80 внешний, 8086 внутренний) теперь доступны из внешней сети (со стороны ISP) через соответствующие внешние IP-адреса и порты маршрутизаторов. Осуществленно с помощью iptables  и добавлены правила перенаправления траффика

Moodle

истема управления обучением Moodle успешно развёрнута на сервере HQ-SRV и доступна по адресу http://192.168.1.10/. Базовая конфигурация выполнена, создан администратор

URL Moodle: http://192.168.1.10/

Каталог Moodle: /var/www/html

Пароль пользователя БД: P@ssw0rd

Администратор Moodle: admin

Пароль администратора Moodle: P@ssw0rd

Исп mariadb служба mysqld  и apache

Nginx на HQ-RTR успешно настроен как обратный прокси-сервер. Запросы, поступающие на HQ-RTR по именам moodle.au-team.irpo и wiki.au-team.irpo, корректно перенаправляются на внутренние серверы Moodle и MediaWiki соответственно

Яндекс Браузер для организаций успешно установлен на ВМ HQ-CLI

epm -y install yandex-browser-stable &

запускатся в пуске